Isaac Lab 自定义机器人配置说明

ArticulationCfg 各配置项详解

适用版本：Isaac Lab v2.x

# 概述

当你将自定义机器人的 USD 文件导入 Isaac Lab 后，需要编写一个 ArticulationCfg 配置文件来告诉仿真器如何加载、初始化和控制这个机器人。

一个完整的 ArticulationCfg 由以下三个核心部分组成：

| 配置项 | 对应字段 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| ① Spawn 配置 | spawn | 告诉仿真器从哪里加载 USD 文件，以及刚体/关节链的物理属性 |
| ② 初始状态 | init_state | 定义机器人重置时的默认位置、朝向和各关节角度 |
| ③ 执行器配置 | actuators | 为每个关节指定驱动模型（PD增益、力矩/速度限制等） |

# 第一部分：Spawn 配置（spawn）

Spawn 配置使用 sim_utils.UsdFileCfg 来指定如何从你的 USD 文件加载机器人，并覆盖 USD 中已有的物理属性。

## 1.1  usd_path — USD 文件路径（必填）

指定机器人 USD 文件的路径，支持本地绝对路径或 Nucleus 服务器路径。

# 本地路径示例 usd_path="/home/user/robots/my_robot.usd" # 也可使用 Isaac Lab 内置的 Nucleus 路径变量 usd_path=f"{ISAACLAB_NUCLEUS_DIR}/Robots/MyRobot/robot.usd"

## 1.2  rigid_props — 刚体属性（可选）

作用于 articulation 的根链接（root link），控制根刚体的物理行为。如果不填，将沿用 USD 文件中的默认值。

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| rigid_body_enabled | bool | 可选 | 是否启用刚体物理，通常设为 True |
| max_linear_velocity | float | 可选 | 线速度上限（m/s），防止数值爆炸 |
| max_angular_velocity | float | 可选 | 角速度上限（rad/s），防止数值爆炸 |
| max_depenetration_velocity | float | 可选 | 穿透恢复速度上限，影响碰撞处理稳定性 |
| enable_gyroscopic_forces | bool | 可选 | 是否启用陀螺力（旋转体建议开启） |

## 1.3  articulation_props — 关节链属性（可选）

作用于整个关节链（articulation root），控制求解器精度和碰撞行为。如果不填，将沿用 USD 文件中的默认值。

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enabled_self_collisions | bool | 可选 | 是否开启机器人各连杆之间的自碰撞检测，一般关闭以提升性能 |
| solver_position_iteration_count | int | 可选 | 位置约束求解迭代次数，越高越精确但越慢（推荐 4~8） |
| solver_velocity_iteration_count | int | 可选 | 速度约束求解迭代次数（推荐 0~1） |
| sleep_threshold | float | 可选 | 机器人静止判定阈值，低于此速度则进入休眠状态 |
| stabilization_threshold | float | 可选 | 稳定化阈值，用于帮助接触稳定 |

## 1.4  完整 spawn 配置示例

spawn=sim_utils.UsdFileCfg( usd_path="/path/to/your_robot.usd", rigid_props=sim_utils.RigidBodyPropertiesCfg( rigid_body_enabled=True, max_linear_velocity=1000.0, max_angular_velocity=1000.0, max_depenetration_velocity=100.0, enable_gyroscopic_forces=True, ), articulation_props=sim_utils.ArticulationRootPropertiesCfg( enabled_self_collisions=False, solver_position_iteration_count=4, solver_velocity_iteration_count=0, sleep_threshold=0.005, stabilization_threshold=0.001, ), ),

# 第二部分：初始状态配置（init_state）

通过 ArticulationCfg.InitialStateCfg 定义机器人每次重置（reset）时的默认姿态。这个初始状态是相对于局部 environment frame 定义的。

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pos | (x, y, z) | 可选 | 根节点的初始位置，默认 (0, 0, 0) |
| rot | (w, x, y, z) | 可选 | 根节点的初始朝向（四元数），默认 (1, 0, 0, 0) 即无旋转 |
| joint_pos | dict | 可选 | 各关节的初始位置（旋转关节单位 rad，平移关节单位 m） |
| joint_vel | dict | 可选 | 各关节的初始速度，训练时通常全部设为 0.0 |

💡 关节名称从哪里查？ 在 Isaac Sim 中打开你的 USD 文件，在左侧 Stage 面板中展开关节层级，即可看到每个关节的名称。dict 的 key 必须与 USD 中的关节名完全一致，也支持正则表达式（如 ".*" 匹配所有关节）。

init_state=ArticulationCfg.InitialStateCfg( pos=(0.0, 0.0, 0.5), # 机器人初始位置，Z=0.5 表示离地 0.5m rot=(1.0, 0.0, 0.0, 0.0), # 初始朝向（四元数，默认无旋转） joint_pos={ "joint1": 0.0, # 具体关节名 "joint2": 0.5, # 单位：弧度（旋转关节） ".*_finger": 0.02, # 支持正则，匹配所有手指关节 }, joint_vel={".*": 0.0}, # 所有关节初速度为 0 ),

# 第三部分：执行器配置（actuators）

执行器配置是最关键的部分，决定每个关节如何被驱动。actuators 是一个字典，key 为执行器组的自定义名称，value 为对应的执行器配置对象。

## 3.1  ImplicitActuatorCfg（隐式执行器）— 推荐新手使用

由 PhysX 物理引擎直接实现 PD 控制，配置简单，计算开销小，适合大多数场景。

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| joint_names_expr | list[str] | 必填 | 匹配关节名的字符串列表，支持正则表达式 |
| stiffness | float ¦ dict | 建议填写 | 位置增益 Kp，控制位置跟踪能力。设为 0 则为纯力矩/速度控制 |
| damping | float ¦ dict | 建议填写 | 速度增益 Kd，用于阻尼，防止震荡 |
| effort_limit_sim | float | 可选 | 写入物理求解器的力矩上限（N·m 或 N） |
| velocity_limit_sim | float | 可选 | 写入物理求解器的速度上限（rad/s 或 m/s） |

# 示例：所有关节使用同一隐式执行器 actuators={ "all_joints": ImplicitActuatorCfg( joint_names_expr=[".*"], # 匹配所有关节 effort_limit_sim=87.0, velocity_limit_sim=2.17, stiffness=80.0, # 位置增益 Kp damping=4.0, # 速度增益 Kd ), }, # 示例：手臂和夹爪分开配置 actuators={ "arm": ImplicitActuatorCfg( joint_names_expr=["joint[1-6]"], effort_limit_sim=87.0, stiffness=80.0, damping=4.0, ), "gripper": ImplicitActuatorCfg( joint_names_expr=[".*finger.*"], effort_limit_sim=20.0, stiffness=2000.0, damping=100.0, ), },

## 3.2  DCMotorCfg（显式执行器）— 进阶使用

基于 DC 电机模型，在 Isaac Lab 层面模拟电机的硬件限制（力矩饱和、速度限制），适合 sim-to-real 场景。

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| joint_names_expr | list[str] | 必填 | 匹配关节名的字符串列表 |
| stiffness | float ¦ dict | 建议填写 | 位置增益 Kp |
| damping | float ¦ dict | 建议填写 | 速度增益 Kd |
| effort_limit | float | 可选 | 电机硬件力矩限制（用于模型计算，不写入求解器） |
| velocity_limit | float | 可选 | 电机硬件速度限制（用于模型计算，不写入求解器） |
| effort_limit_sim | float | 可选 | 写入物理求解器的力矩上限 |
| velocity_limit_sim | float | 可选 | 写入物理求解器的速度上限 |
| saturation_effort | float | 可选 | 电机峰值饱和力矩（通常大于 effort_limit） |

from isaaclab.actuators import DCMotorCfg actuators={ "legs": DCMotorCfg( joint_names_expr=[".*_hip", ".*_knee"], effort_limit=80.0, velocity_limit=10.0, effort_limit_sim=120.0, velocity_limit_sim=15.0, stiffness=25.0, damping=0.5, saturation_effort=120.0, ), },

## 3.3  力矩/速度限制：_sim 后缀的关键区别

| 参数 | 隐式执行器 | 显式执行器 |
| --- | --- | --- |
| effort_limit | 已弃用（等同于 _sim） | 用于电机模型计算，不写入求解器 |
| velocity_limit | 已弃用（等同于 _sim） | 用于电机模型计算，不写入求解器 |
| effort_limit_sim | ✅ 写入物理求解器 | ✅ 写入物理求解器 |
| velocity_limit_sim | ✅ 写入物理求解器 | ✅ 写入物理求解器 |

⚠️ 注意 推荐始终使用带 _sim 后缀的参数来控制物理求解器的限制，以确保行为与 Isaac Lab 版本兼容（v2.0 以上）。

# 第四部分：完整配置模板

以下是一个适用于自定义机器人的完整配置模板，可以根据实际关节名称和参数进行修改：

import isaaclab.sim as sim_utils from isaaclab.actuators import ImplicitActuatorCfg from isaaclab.assets import ArticulationCfg MY_ROBOT_CFG = ArticulationCfg( # ① Spawn 配置：加载 USD 文件 spawn=sim_utils.UsdFileCfg( usd_path="/path/to/your_robot.usd", rigid_props=sim_utils.RigidBodyPropertiesCfg( rigid_body_enabled=True, max_linear_velocity=1000.0, max_angular_velocity=1000.0, max_depenetration_velocity=100.0, enable_gyroscopic_forces=True, ), articulation_props=sim_utils.ArticulationRootPropertiesCfg( enabled_self_collisions=False, solver_position_iteration_count=4, solver_velocity_iteration_count=0, sleep_threshold=0.005, stabilization_threshold=0.001, ), ), # ② 初始状态：重置时的默认姿态 init_state=ArticulationCfg.InitialStateCfg( pos=(0.0, 0.0, 0.5), rot=(1.0, 0.0, 0.0, 0.0), joint_pos={ "joint1": 0.0, "joint2": 0.0, # ...按你的关节名填写 }, joint_vel={".*": 0.0}, ), # ③ 执行器配置：驱动模型 actuators={ "all_joints": ImplicitActuatorCfg( joint_names_expr=[".*"], effort_limit_sim=87.0, velocity_limit_sim=2.17, stiffness=80.0, damping=4.0, ), }, # （可选）调试：打印 USD 值 vs 配置值的对比 actuator_value_resolution_debug_print=False, )

# 第五部分：常见问题与调试技巧

## 5.1  如何查找关节名称

- 在 Isaac Sim 中打开你的 USD 文件

- 在左侧 Stage 面板中展开机器人的层级结构

- 找到类型为 PhysicsJoint 的 Prim，其名称即为关节名

- 关节名对大小写敏感，必须完全一致

## 5.2  开启调试打印

将 actuator_value_resolution_debug_print=True 后，Isaac Lab 会在启动时打印一张对比表，显示每个关节的 USD 默认值、配置文件设定值、最终生效值，便于排查参数是否正确覆盖。

## 5.3  stiffness 和 damping 的选取

| 控制模式 | stiffness (Kp) | damping (Kd) |
| --- | --- | --- |
| 位置控制 | > 0（如 80.0） | > 0（如 4.0），防止超调 |
| 速度控制 | 0.0 | > 0（如 0.5） |
| 力矩控制 | 0.0 | 0.0（通常），或小量阻尼 |

## 5.4  USD 值 vs 配置值的优先级

优先级规则 如果在 ArticulationCfg 中显式设置了某个参数（如 stiffness=80.0），则会覆盖 USD 文件中的默认值。如果未设置（留空或不填），则保留 USD 文件中的原始值。

Isaac Lab 官方文档：https://isaac-sim.github.io/IsaacLab